KD240 A53 EtherCAT + R5 Heater Control

Auto Tune 이후 GUI v3.5 고도화 정리 문서

기준: KD240_A53_ECAT_R5_Control_AutoTune_STABLE_20260520 이후 변경 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성 목적 | 다음 기능 개발 전 현재 안정화된 A53/R5/PC GUI/ESI/ENI 변경 사항을 백업 기준으로 정리 |
| 현재 권장 백업명 | KD240_A53_ECAT_R5_Control_AutoTune_GUI_v3_5_STABLE_20260520 |
| 최종 구조 | A53 = EtherCAT Slave + PDO/Shared Memory Bridge, R5 = PI Control + Auto Tune, PL = Virtual Heater/AXI/PWM |
| PC GUI | kd240_heater_ethercat_gui_v3_5_status_box.py 기준 |
| PDO 상태 | RxPDO 14 bytes 유지, TxPDO 20 bytes → 48 bytes 확장 |
| 주요 완료 사항 | Auto Tune 실행, tuned gain 표시, GUI Auto Apply, ESI/ENI 48 byte 반영 |

1. 전체 변경 요약

A53 자동 Auto Tune 테스트 루프를 비활성화하고, PC GUI/WMX3 PDO 명령 기반으로 Auto Tune을 수행하도록 전환했다.

기존 14-byte RxPDO 구조는 유지하고, ControlWord에 AUTO_TUNE_START 및 APPLY_TUNED_GAIN_AND_RUN bit를 추가했다.

TxPDO는 기존 20 bytes에서 48 bytes로 확장하여 tuned model result(K, L, T)와 tuned gain(Kp, Ki)을 PC GUI에 표시하도록 했다.

A53는 heater를 직접 제어하지 않고, EtherCAT PDO와 Shared Memory 사이를 중계하는 역할로 정리했다.

R5는 TTC 기반 주기 제어, PI 제어, Auto Tune Step Response Method, tuned gain 계산 및 적용을 담당한다.

GUI는 v3.0부터 Auto Tune 기능을 실제 명령으로 연결했고, v3.5에서 Live Status/Gain 표시/상태 박스/그래프 레이아웃을 정리했다.

2. 최종 시스템 구조

PC GUI v3.5 / WMX3
  ├─ RxPDO 14 bytes: ControlWord, TargetTempRaw, KpRaw, KiRaw
  └─ TxPDO 48 bytes: Heater status, current temp, output, tuned model/gain
        │
        ▼
A53 Application
  ├─ ET9300 SSC EtherCAT Slave Stack
  ├─ LAN9252 ESC SPI/PDI 처리
  ├─ APPL_OutputMapping(): RxPDO → Shared Memory command
  ├─ APPL_InputMapping(): Shared Memory status → TxPDO
  └─ A53 Shared Memory API
        │
        ▼
Shared Memory, cache-line separated
  ├─ Command block: A53 writes / R5 reads
  └─ Status block : R5 writes / A53 reads
        │
        ▼
R5 Application
  ├─ TTC6 periodic control tick
  ├─ Heater PI/FSM control
  ├─ Step Response Auto Tune
  └─ tuned gain calculation/application
        │
        ▼
PL Heater AXI IP / Virtual Plant / PWM

3. A53 변경 사항

3.1 PIC32_EtherCAT_Slave.c 변경

| 구분 | 수정 내용 |
| --- | --- |
| include | a53_shared_memory.h 추가 |
| ControlWord | 0x0008 AUTO_TUNE_START, 0x0010 APPLY_TUNED_GAIN 추가 |
| OutputMapping | RxPDO 명령을 읽어 A53_SharedMemory_SendRun/SendStop/SendAutoTuneStart/ApplyTunedGainAndRun 호출 |
| InputMapping | R5 status와 Auto Tune 결과를 TxPDO 48 bytes에 채움 |
| State packing | State low byte = heater_state, high byte = auto_tune_state |
| StatusWord | RUN/STABLE/FAULT/AUTO_TUNE/DONE/FAIL 상태 bit 구성 |

ControlWord bit definition
  0x0001 : RUN
  0x0002 : STOP
  0x0004 : RESET, currently not implemented for R5 path
  0x0008 : AUTO_TUNE_START
  0x0010 : APPLY_TUNED_GAIN_AND_RUN

3.2 A53 기존 직접 제어 코드 처리

기존 A53 직접 PI 제어 관련 함수는 일부 남아 있지만 APPL_HeaterControlTask()에서 비활성화되어 있다.

현 구조에서 A53의 역할은 EtherCAT PDO와 Shared Memory 사이의 Bridge이다.

향후 정리 단계에서 Heater_ControlStep(), Heater_A53ControlTask(), Heater_UpdateCommandFromRxPdo() 등 미사용 코드를 제거할 수 있다.

4. R5 변경 사항

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| main.c | R5 boot/init, TTC control tick loop, command 처리, PI/Auto Tune 분기 실행 |
| r5_shared_memory.c/h | R5 측 Shared Memory command read/status write 전담 |
| auto_tune.c/h | Step Response Method 기반 FOPDT 모델 식별 및 PI gain 계산 |
| heater_control.c/h | R5 PI control, stable 판단, open-loop output 적용 |
| r5_ttc_timer.c/h | R5 제어 주기 tick 생성 및 pending count 관리 |

R5는 A53 command block만 invalidate하여 읽고, status block만 flush하여 쓴다.

A53 command block과 R5 status block을 cache-line 단위로 분리하여 이전에 발생했던 command overwrite 문제를 방지했다.

Auto Tune 완료 후 tune_K, tune_L, tune_T, tune_kp, tune_ki, tuned_gain_valid, auto_tune_error를 status block에 기록한다.

5. Shared Memory 원칙

| 항목 | 원칙 |
| --- | --- |
| A53 command block | A53만 write/flush, R5만 invalidate/read |
| R5 status block | R5만 write/flush, A53만 invalidate/read |
| 금지 사항 | cyclic operation 중 전체 SHM flush/invalidate 금지 |
| 초기화 예외 | boot 초기 clear/debug 상황에서만 제한적으로 전체 초기화 가능 |
| 핵심 이유 | 같은 cache line에 command/status가 섞이면 한쪽 flush가 다른 쪽 최신 데이터를 덮어쓸 수 있음 |

6. PDO 구조

6.1 RxPDO, Master → Slave, 14 bytes

| Offset | Name | Type | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ControlWord | UINT16 | RUN/STOP/RESET/AUTO_TUNE_START/APPLY_TUNED_GAIN command |
| 2 | TargetTempRaw | UDINT | IEEE754 float raw, target temperature |
| 6 | KpRaw | UDINT | IEEE754 float raw, manual Kp |
| 10 | KiRaw | UDINT | IEEE754 float raw, manual Ki |

6.2 TxPDO, Slave → Master, 48 bytes

| Offset | Name | Type | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | StatusWord | UINT16 | 상태 bit 요약 |
| 2 | State | UINT16 | low byte heater_state, high byte auto_tune_state |
| 4 | CurrentTempRaw | UDINT | 현재 온도 float raw |
| 8 | ErrorRaw | UDINT | target-current error float raw |
| 12 | UCtrlRaw | UDINT | controller output float raw, 0.0~1.0 |
| 16 | DutyCnt | UDINT | PWM duty count |
| 20 | TuneKRaw | UDINT | FOPDT process gain K float raw |
| 24 | TuneLRaw | UDINT | dead time L [s] float raw |
| 28 | TuneTRaw | UDINT | time constant T [s] float raw |
| 32 | TuneKpRaw | UDINT | Auto Tune result Kp float raw |
| 36 | TuneKiRaw | UDINT | Auto Tune result Ki float raw |
| 40 | TunedGainValid | UDINT | Auto Tune result valid flag |
| 44 | AutoTuneError | UDINT | Auto Tune error code |

6.3 StatusWord bit

| Bit | 의미 |
| --- | --- |
| bit0 | RUN |
| bit1 | STABLE |
| bit2 | FAULT |
| bit3 | AUTO_TUNE heater state |
| bit4 | AUTO_TUNE DONE |
| bit5 | AUTO_TUNE FAIL or ABORT |

7. ESI / ENI 변경 사항

ESI의 Inputs SyncManager DefaultSize를 20에서 48로 변경했다.

ESI의 TxPDO 0x1A00 및 0x6000 object에 TuneKRaw, TuneLRaw, TuneTRaw, TuneKpRaw, TuneKiRaw, TunedGainValid, AutoTuneError를 추가했다.

ENI의 IoInput, SM3, FMMU input size를 20에서 48로 변경했다.

A53 firmware, ESI, ENI, GUI의 TxPDO size가 모두 48 bytes로 맞아야 tuned gain 값이 GUI에 정상 표시된다.

| 항목 | 기존 | 변경 |
| --- | --- | --- |
| IoInput | 20 | 48 |
| SM3 Inputs DefaultSize | 20 | 48 |
| FMMU input size | 20 | 48 |
| TxPDO fields | 6 entries | 13 entries |
| RxPDO | 14 bytes | 14 bytes 유지 |

8. PC GUI 변경 이력

| 버전 | 주요 변경 |
| --- | --- |
| v3.0 | Auto Tune Start / Apply Tuned Gain 버튼을 실제 ControlWord command로 연결 |
| v3.1 | TxPDO 48 bytes 기반 tuned K/L/T/Kp/Ki 파싱 및 표시 추가 |
| v3.2 | Gain/Auto Tune Status를 오른쪽 하단에서 왼쪽 영역으로 이동 |
| v3.3 | 별도 Gain card 제거, Live Status 내부에 gain 정보 통합 |
| v3.4 | K/L/T 및 tuned Kp/Ki가 잘리지 않도록 Live Status 2번째 줄 레이아웃 재배치 |
| v3.5 | Live Status 3번째 줄의 RUN/STABLE 상태 박스를 Connection/Control 오른쪽 박스로 이동 |

8.1 GUI v3.5 현재 기능

Connect / Disconnect / Read Once

Manual Control: RESET, RUN, STOP, Write Params, Clear ControlWord

Auto Tune Start / Apply Tuned Gain

Auto apply tuned gain after DONE: 기본값 true

Save CSV automatically / Save PNG automatically: 기본값 false

Live Status: Heater State, Auto Tune state, StatusWord, Current Temp, Error, Controller Output, Duty

Gain 표시: Gain Source, Entry Kp/Ki, Last Sent CW, Tune Valid/Error, K/L/T, Tuned Kp/Ki

그래프: Target, Current Temp, Controller Output, Duty, Settling Band, Auto Scale

오른쪽 하단은 Log Console 전용으로 유지

9. 현재 동작 확인 결과

Auto Tune Start 시 heater_state=AUTO_TUNE(4), auto_tune_state=STABILIZE(1) → STEP_TEST(2) → DONE(4) 전환 확인

Auto Tune 중 Controller Output 약 0.2, Duty 약 20% 출력 확인

Auto Tune DONE 후 tuned model 및 tuned gain 값이 TxPDO 48 bytes로 GUI에 표시됨

Auto apply enabled 상태에서 DONE 이후 Apply Tuned Gain이 자동 수행됨

Apply 후 R5가 RUN으로 진입하고 최종 STABLE 상태로 들어가는 흐름 확인

대표 tuned result 예시
  K  ≈ 119.5
  L  ≈ 1.28 s
  T  ≈ 9.40 s
  Kp ≈ 0.0215
  Ki ≈ 0.00191

10. 다음 작업 후보

| 우선순위 | 작업 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recipe Save / Load | GUI에서 target/tuned Kp/Ki/K/L/T를 JSON으로 저장/불러오기. 펌웨어 수정 없이 가능. |
| 2 | R5 Failsafe / Watchdog | A53 heartbeat timeout, over-temp, sensor invalid, Auto Tune 중 interlock. 상용화 관점에서 중요. |
| 3 | Disturbance Inject Test | 외란 제거 성능 검증. 개발/검증 모드로 PL 또는 R5에 구현. |