KD240 A53 EtherCAT + R5 Heater Control
Auto Tune STABLE 정리 문서

백업 대상 버전: KD240_A53_ECAT_R5_Control_AutoTune_STABLE_20260520

작성 기준: 2026-05-20 Auto Tune 실행 로그 및 파일 정리 결과

1. 테스트 대상 및 구조

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 보드/환경 | AMD Kria KD240 / Zynq UltraScale+ MPSoC |
| A53 역할 | LAN9252 기반 EtherCAT Slave, ET9300 SSC MainLoop, Shared Memory Command 송신, Auto Tune Test 시나리오 |
| R5 역할 | TTC 기반 100 ms 제어 루프, Heater PI/FSM, Auto Tune 실행, Shared Memory Status 갱신 |
| PL 역할 | heater_axi AXI Register, Virtual Heater/Plant, Control Output 반영, Duty Count 제공 |
| 통신 구조 | A53 Command Block -> R5 / R5 Status Block -> A53, cache line 단위 분리 운용 |

2. 로그 기준 검증 흐름

| 단계 | 확인 내용 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| Boot | R5 Heater PI Control Test boot 및 TTC start 확인 | 정상 |
| A53 EtherCAT Init | LAN9252_Init OK, PDI IRQ/SYNC interrupt init OK, MainLoop 진입 | 정상 |
| Shared Memory Init | A53 Clear shared memory 후 Init IDLE command 수행 | 정상 |
| Auto Tune Start | STOP -> R5 IDLE 확인 -> AUTO_TUNE_START 전송 -> R5 AUTO_TUNE 진입 | 정상 |
| Auto Tune Phase | STABILIZE(1) -> STEP_TEST(2) -> DONE(4) | 정상 |
| Gain 계산 | FOPDT 파라미터 및 CHR PI Gain 계산 완료, valid=1 | 정상 |
| Tuned Gain 적용 | A53가 tune_kp/tune_ki를 적용하여 RUN command 전송 | 정상 |
| R5 PI RUN | R5 State 4 -> 1 전환 후 PI 제어 수행 | 정상 |
| Stable 판단 | R5 State 1 -> 2, A53 Tuned PI reached STABLE 출력 | 정상 |

3. 주요 로그 근거

[A53][ECAT] AL_STATUS=0x0001, AL_CODE=0x0000, AL_EVENT=0x0000
[R5][CTRL] State changed: 0 -> 4, Temp=25.000, Err=55.000, U=0.000
[A53][SM] [AUTO] DONE: K_x1000=119576, L_x1000=1275, T_x1000=9405, Kp_x10000=215, Ki_x1000000=1911
[R5][CTRL] State changed: 4 -> 1, Temp=48.920, Err=31.079, U=0.000
[R5][CTRL] State changed: 1 -> 2, Temp=79.211, Err=0.788, U=0.456
[A53][SM] [RUN] heater=STABLE(2), seq=873, temp_x100=7921, err_x100=78, u_x1000=456, duty=45601
[A53][SM] [TEST] Tuned PI reached STABLE

4. Auto Tune 결과

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| K | 119.576 |
| L | 1.275 sec |
| T | 9.405 sec |
| Kp | 0.0215 |
| Ki | 0.001911 |

해석: 20% open-loop step 입력 기준으로 FOPDT 파라미터를 계산했고, CHR 0% overshoot PI rule에 따라 Kp/Ki가 산출됨. 산출 Gain 적용 후 80 °C 목표 RUN에서 STABLE 상태에 도달함.

5. PI RUN 및 Stable 결과

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 목표 온도 | 80.0 °C |
| STABLE 진입 온도 | 79.211 °C |
| STABLE 진입 오차 | 0.788 °C |
| Controller Output | 0.456 |
| A53 최종 Status | heater=STABLE(2), valid=1 |

6. 정리된 파일 구조

| 구분 | 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| A53 | main.c | LAN9252/EtherCAT init, MainLoop, monitor/test task 호출 |
| A53 | a53_shared_memory.c/h | A53-side Shared Memory command/status API |
| A53 | a53_auto_tune_test.c/h | Auto Tune 검증 시나리오 및 진행 로그 |
| A53 | a53_ecat_monitor.c/h | ESC AL_STATUS/AL_CODE 변화 출력 |
| R5 | main.c | Boot init, TTC control tick loop, 제어 흐름 |
| R5 | r5_shared_memory.c/h | R5-side Shared Memory command read/status write API |
| R5 | auto_tune.c/h | Step Response 기반 Auto Tune 알고리즘 |
| R5 | heater_control.c/h | PI 제어, FSM, Stable 판단 |
| Common | shared_memory.h | A53/R5 공통 Shared Memory layout, command/status block 분리 |

7. 최종 소프트웨어 구조

[A53 Core]
  EtherCAT Slave App
    - LAN9252_Init()
    - ET9300 SSC MainLoop()
    - Rx/Tx PDO handling
    - A53_SharedMemory_* command write
    - Auto Tune test scenario

[Shared Memory]
  Command Block: A53 writes, R5 reads
  Status  Block: R5 writes, A53 reads
  Rule: command/status cache line separation

[R5 Core]
  Real-time Control App
    - TTC control tick ~= 100 ms
    - AutoTune_Update()
    - Heater_ControlStep()
    - Stable judgment
    - R5_SharedMemory_WriteStatus()

[PL]
  heater_axi
    - Virtual heater/plant
    - control output/duty/status registers

8. 유의사항 및 다음 단계

현재 Auto Tune Test Task는 검증용 코드이므로, 향후 PC GUI 또는 EtherCAT PDO 기반 명령으로 전환할 때 A53_AUTOTUNE_TEST_ENABLE을 0으로 두고 비활성화할 수 있음.

A53/R5가 동일 UART에 동시에 출력할 경우 일부 로그가 섞일 수 있으므로, 장기적으로는 R5 verbose log를 줄이거나 UART 채널을 분리하는 것이 좋음.

Shared Memory는 command/status block을 cache line 단위로 분리한 현재 구조를 유지해야 함. 전체 SHM flush/invalidate를 주기적으로 수행하면 command overwrite 문제가 재발할 수 있음.

다음 개발 단계는 Auto Tune 결과를 PC GUI 또는 EtherCAT PDO에 표시하고, 버튼 기반 START/ABORT/APPLY 기능으로 확장하는 방향이 적합함.

부록 A. 전체 로그 요약

- R5 Boot/TTC start 정상
- A53 LAN9252/EtherCAT init 정상
- A53 Shared Memory init 정상
- Auto Tune STABILIZE -> STEP_TEST -> DONE 정상
- Tuned gain valid=1
- R5 AUTO_TUNE -> RUN -> STABLE 정상
- FAIL/ABORT/ERROR 문자열 없음