KD240 A53 EtherCAT + R5 Control

TTC6 분리 안정 버전 정리 문서

KD240_A53_ECAT_R5_Control_TTC6_STABLE_20260520

작성 목적: A53 EtherCAT Slave와 R5 Heater Control을 동시에 구동한 안정 기준점을 문서화

작성일: 2026-05-20

본 문서는 KD240 보드에서 A53 EtherCAT Slave Stack과 R5 Heater PI/FSM Control을 동시에 실행한 안정 버전의 구조, 문제 원인, 수정 내역, 검증 결과를 정리한 것이다. 특히 A53 PDI Timer와 R5 Control Timer가 같은 TTC Block을 공유하면서 발생한 R5 재진입 문제를 진단하고, R5 Timer를 TTC6으로 이동하여 해결한 내용을 기준 버전으로 남긴다.

| 문서명 | KD240_A53_ECAT_R5_Control_TTC6_STABLE_20260520 |
| --- | --- |
| 대상 보드 | AMD Kria KD240 기반 Zynq UltraScale+ MPSoC 환경 |
| 기준 구조 | A53: EtherCAT Slave / R5: Heater Control / PL: heater_axi Virtual Heater |
| 핵심 수정 | R5 제어 Timer를 TTC1(0xFF110004)에서 TTC6(0xFF130000)으로 이동 |
| 검증 상태 | A53 EtherCAT OP 진입, R5 100ms 제어 루프 유지, Shared Memory 기반 제어 동작 확인 |
| 다음 단계 | 현재 버전 백업 후 별도 브랜치에서 EtherCAT Stack의 R5 이관 검토 |

현재 안정 버전은 EtherCAT 통신과 실시간 제어를 완전히 하나의 코어에 합치기 전 단계이다. A53은 EtherCAT Slave Stack과 LAN9252 PDI 처리를 담당하고, R5는 Shared Memory를 통해 전달된 제어 명령을 기반으로 PI/FSM 제어를 수행한다.

PC GUI / EtherCAT Master
        |
        | RxPDO / TxPDO
        v
A53 Bare-metal EtherCAT Slave
- LAN9252 SPI / PDI IRQ / SYNC0 / SYNC1
- ECAT MainLoop, COE, PDO Mapping
- RxPDO -> Shared Memory Command
- Shared Memory Status -> TxPDO
        |
        | Shared Memory @ 0x70000000
        v
R5 Standalone Heater Control
- 100 ms control task by TTC6 interrupt
- PI Control + FSM
- heater_axi register access
        |
        v
PL heater_axi / Virtual Heater Plant

| 구분 | 담당 코어 | 리소스 | Base / Intr | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EtherCAT PDI Timer | A53 | TTC0 | Base 0xFF110000 / Intr 68 | 유지 |
| Heater Control Timer | R5 | TTC6 | Base 0xFF130000 / Intr 74 | 최종 수정 |
| LAN9252 PDI IRQ | A53 | PL IRQ | Intr 121 | 정상 |
| LAN9252 SYNC0 | A53 | PL IRQ | Intr 122 | 정상 |
| LAN9252 SYNC1 | A53 | PL IRQ | Intr 123 | 정상 |
| Shared Memory | A53/R5 | DDR | Base 0x70000000 / Size 192 bytes | 정상 |
| R5 Application DDR | R5 | DDR | 0x60000000 ~ 0x60FFFFFF | 정상 |
| A53 Application DDR | A53 | DDR | 0x00000000 ~ 0x5FFFFFFF | 정상 |

핵심 원칙은 A53과 R5가 같은 TTC Block 내부 채널을 동시에 사용하지 않도록 분리하는 것이다. A53의 EtherCAT Timer는 기존 TTC0을 유지하고, R5의 제어 Timer만 TTC6으로 이동하였다.

초기 R5 Timer를 TTC1(0xFF110004)로 사용할 때는 A53의 EtherCAT PDI Timer(TTC0, 0xFF110000)를 활성화하는 순간 R5 프로그램이 다시 main부터 진입하는 현상이 발생했다. 이후 R5TtcTimer_Init이 다시 호출되면서 이미 동작 중인 TTC/GIC 설정과 충돌하여 실패했다.

기존 문제 구조
A53 EtherCAT PDI Timer : TTC0, base=0xFF110000, intr=68
R5 Heater Control Timer: TTC1, base=0xFF110004, intr=69

두 타이머가 0xFF110xxx 계열의 동일 TTC Block 내부 channel을 공유
-> A53에서 TTC0 Start 시 R5 TTC1 동작에 side effect 발생
-> R5 main 재진입
-> R5TtcTimer_Init failed

A53 LAN9252_Init 내부의 interrupt 초기화 후보를 하나씩 분리하여 원인을 좁혔다. 결과적으로 SYNC0/SYNC1 interrupt와 LAN9252 PDI IRQ는 정상이며, 문제는 PDI Timer Interrupt init 경로, 더 정확히는 TTC Start 이후 발생하는 것으로 확인되었다.

| 테스트 | 활성화한 항목 | 결과 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | PDI_Init_SYNC_Interrupts()만 ON | 정상 | SYNC0/SYNC1 init은 원인 아님 |
| Test 2 | PDI_Timer_Interrupt init만 ON | R5 재진입 | PDI Timer 경로가 원인 |
| Test 3 | PDI_IRQ_Interrupt init만 ON | 정상 | LAN9252 PDI IRQ init은 원인 아님 |
| Step A | TTC 설정만 수행, GIC/Start OFF | 정상 | CfgInitialize/SetInterval 단계는 정상 |
| Step B | GIC Connect까지만 ON | 정상 | GIC Connect는 원인 아님 |
| Step C | GIC Enable까지만 ON | 정상 | GIC Enable은 원인 아님 |
| Step D | TTC Interrupt Enable ON, Start OFF | 정상 | Interrupt mask 설정은 원인 아님 |
| 최종 | TTC Start 포함 전체 ON | 기존 TTC1에서는 실패 | 실제 timer start 시 같은 TTC Block 공유 문제가 발생 |

A53 EtherCAT Timer는 기존 TTC0을 유지하고, R5 Heater Control Timer를 TTC6으로 변경하였다. 이렇게 하면 A53과 R5가 서로 다른 TTC Block을 사용하므로, A53의 PDI Timer Start가 R5 제어 Timer에 영향을 주지 않는다.

R5 r5_ttc_timer.c 최종 define 예시

#define TTC_CONFIG_ID       XPAR_XTTCPS_6_BASEADDR
#define TTC_INTR_RAW        XPAR_XTTCPS_6_INTERRUPTS
#define GIC_CONFIG_ID       XPAR_XSCUGIC_0_BASEADDR
#define TTC_INTR_ID         (((TTC_INTR_RAW) & 0x0FFFU) + 32U)

기대 로그
[TTC] config=0xFF130000, raw_intr=0x0000402A, gic_intr=74

A53 쪽 EtherCAT Timer define은 기존 TTC0을 유지한다.

A53 EtherCAT PDI Timer 최종 유지

#define ECAT_TTC_LOOKUP_ID   XPAR_XTTCPS_0_BASEADDR
#define ECAT_TTC_INTR_RAW    XPAR_XTTCPS_0_INTERRUPTS
#define ECAT_TTC_INTR_ID     (((ECAT_TTC_INTR_RAW) & 0x0FFFU) + 32U)

기대 로그
[HW] TTC Timer init OK, IntrId=68, interval=34464, prescaler=16

최종 안정 로그에서 R5는 TTC6으로 실행되며, A53은 LAN9252_Init 내부의 PDI Timer, PDI IRQ, Global interrupt를 모두 활성화한 상태에서도 R5 재진입 없이 계속 제어 loop를 유지했다.

R5 Timer 확인
[TTC] config=0xFF130000, raw_intr=0x0000402A, gic_intr=74
[TTC] interval=38528, prescaler=16
[OK] TTC timer started

A53 EtherCAT interrupt 초기화 확인
[ISR] PL interrupts initialized: IRQ=121 SYNC0=122 SYNC1=123
[ISR] PDI_Init_SYNC_Interrupts OK
[HW] TTC Timer init OK, IntrId=68, interval=34464, prescaler=16
[HW] PDI_Timer_Interrupt init OK
[ISR] PDI_IRQ_Interrupt init OK
[HW] PDI_Enable_Global_interrupt OK

EtherCAT 상태 전이 확인
[APP] AL_STATUS=0x0002
[APP] AL_STATUS=0x0004
[APP] AL_STATUS=0x0008

R5 제어 동작 확인
[R5] State=1, Temp 상승, U/Duty 출력 증가 및 조정
Pending=0, Overrun=0 유지

| 검증 항목 | 결과 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| R5 Timer base | 0xFF130000 | R5가 TTC6으로 이동됨 |
| R5 interrupt id | 74 | 기존 intr 69에서 분리됨 |
| A53 PDI Timer | Intr 68 정상 초기화 | EtherCAT timer 유지 |
| R5 재진입 | 발생하지 않음 | TTC Block 충돌 해결 |
| EtherCAT AL 상태 | INIT -> PREOP -> SAFEOP -> OP | OP 진입 성공 |
| 제어 루프 상태 | Pending=0 / Overrun=0 | R5 주기 제어 loop 정상 |
| Heater 동작 | Duty 출력 후 온도 상승 | Shared Memory command 반영 및 PL heater_axi 제어 확인 |

현재 안정 버전의 역할 분담은 다음과 같다. 이 구조는 최종 R5 EtherCAT 이관 전의 기준점으로 보존한다.

| 파일/모듈 | 담당 코어 | 주요 역할 |
| --- | --- | --- |
| main.c (A53) | A53 | LAN9252_Init, MainInit, MainLoop, EtherCAT event/timer 처리 |
| PIC32_EtherCAT_Slave.c | A53 | PDO Mapping, RxPDO -> Shared Memory, Shared Memory -> TxPDO |
| 9252_HW.c/h | A53 | LAN9252 SPI/PDI/Timer/Interrupt abstraction |
| SPIDriver.c/h | A53 | PS SPI 기반 LAN9252 PDI 접근 |
| shared_memory.h | A53/R5 | Command/Status 공유 구조체와 base address 정의 |
| main.c (R5) | R5 | R5 boot, timer init, control main loop |
| r5_ttc_timer.c/h | R5 | TTC6 기반 100ms control tick 생성 |
| heater_control.c/h | R5 | PI Control, FSM, 안정 판단, duty 계산 |
| heater_axi.c/h | R5 | PL heater_axi register read/write |
| uart_debug.c/h | R5 | R5 debug log 출력 |

동시 실행 시에는 R5를 먼저 실행하고, 이후 A53 EtherCAT app을 별도 launch config로 실행한다. A53 실행 config는 FSBL, bitstream programming, psu_init, RPU reset을 수행하지 않는 ELF-only 방식이어야 한다.

보드 초기화 및 PL bitstream programming은 첫 실행 단계에서만 수행한다.

R5 application을 실행하여 TTC6 timer와 heater control loop가 정상 동작하는지 확인한다.

A53 EtherCAT application을 ELF-only 설정으로 실행한다.

A53 로그에서 LAN9252_Init, PDI Timer, PDI IRQ, Global interrupt 초기화가 정상인지 확인한다.

EtherCAT Master에서 INIT -> PREOP -> SAFEOP -> OP 상태 전이를 확인한다.

PC GUI에서 RUN 명령을 송신하고 R5 로그에서 State=1, Duty 출력, 온도 상승을 확인한다.

A53과 R5가 같은 TTC Block 내부 channel을 동시에 사용하지 않도록 한다. 특히 0xFF110000, 0xFF110004, 0xFF110008은 같은 block으로 취급한다.

R5 Timer는 TTC6(0xFF130000)으로 유지한다. 추후 timer 변경 시 base address와 interrupt id를 반드시 로그로 확인한다.

A53 launch config에서 resetSystem, programDevice, initWithFSBL, runPsuInit, resetRPU는 두 번째 실행 시 비활성화해야 한다.

A53과 R5가 같은 UART로 동시에 xil_printf를 수행하면 로그 문자가 섞일 수 있다. 이는 기능 오류가 아니라 출력 충돌일 가능성이 높다.

A53_SharedMemory_Clear()는 주소 검증 전에는 사용하지 않는다. 현재 안정 버전에서는 필요한 command field만 초기화하는 방식이 안전하다.

디버깅 로그가 많으면 EtherCAT timing 분석이 어려워지므로, 안정화 후에는 주소 확인 로그와 단계별 실험 로그를 줄인다.

현재 버전은 R5 EtherCAT 이관 전의 중요한 안정 기준점이므로 별도 압축 백업을 권장한다.

권장 백업 이름
KD240_A53_ECAT_R5_Control_TTC6_STABLE_20260520.zip

포함 권장 항목
- Vivado project / XSA 기준 파일
- A53 EtherCAT app source
- R5 heater control app source
- shared_memory.h
- ESI XML
- PC GUI / WMX test script
- 최종 실행 로그
- 본 문서

현재 안정 버전을 기준으로 별도 브랜치에서 EtherCAT Stack의 R5 이관을 진행할 수 있다. 단, 기존 안정 버전을 유지한 상태에서 단계별로 검증하는 방식이 필요하다.

| 단계 | 작업 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 현재 안정 버전 백업 | A53 ECAT + R5 Control 동작 기준 보존 |
| 2 | R5 프로젝트에 LAN9252/SPI/PDI 관련 파일 이관 | R5에서 LAN9252_Init 단독 성공 |
| 3 | R5에서 MainInit/MainLoop 실행 | INIT -> PREOP 전이 확인 |
| 4 | R5 EtherCAT PDO loopback 확인 | RxPDO/TxPDO 데이터 정상 왕복 |
| 5 | R5 Heater Control과 PDO 직접 연결 | Shared Memory 없이 R5 내부 command/status 연결 |
| 6 | A53 역할 재정의 | logging, recipe, TCP/IP, maintenance 전용으로 분리 |

최종 목표 구조는 R5가 EtherCAT과 Heater Control을 모두 소유하고, A53은 비실시간 서비스 계층을 담당하는 형태이다.

최종 목표 구조

PC GUI / EtherCAT Master
        |
        v
R5 EtherCAT Slave Stack
        |
        v
R5 Heater PI/FSM Control
        |
        v
PL heater_axi / Virtual Heater

A53
- TCP/IP service
- logging
- recipe
- maintenance UI

KD240_A53_ECAT_R5_Control_TTC6_STABLE_20260520 버전에서는 A53 EtherCAT Slave와 R5 Heater Control의 동시 실행이 안정화되었다. 핵심 문제였던 R5 재진입은 A53 PDI Timer와 R5 Control Timer가 같은 TTC Block을 공유한 데서 발생했으며, R5 Timer를 TTC6으로 이동함으로써 해결되었다. 이 버전은 추후 EtherCAT Stack을 R5로 이관하기 전 반드시 보존해야 하는 안정 기준점이다.

| 항목 | 확인값 |
| --- | --- |
| R5 Timer | TTC6 / 0xFF130000 / Intr 74 |
| A53 Timer | TTC0 / 0xFF110000 / Intr 68 |
| A53 EtherCAT interrupt | SYNC0/SYNC1, PDI IRQ, PDI Timer, Global interrupt 모두 ON |
| A53/R5 memory | A53 < 0x60000000, R5 0x60000000 영역, SHM 0x70000000 |
| EtherCAT state | AL_STATUS 0x0008 OP 확인 |
| Control status | Pending=0, Overrun=0 확인 |
| Backup | STABLE_20260520 이름으로 zip 백업 |