KD240 A53 <-> R5 Shared Memory 연동 문서

R5 Timer 기반 PI 제어 + A53 Shared Memory Test 성공 기준 정리

작성일: 2026-05-19 / 대상: KD240 EtherCAT Virtual Heater PI Controller

요약: R5 단독 TTC Timer 기반 100ms PI 제어가 정상 확인된 이후, A53 standalone test app과 R5 control app을 동시에 실행하여 DDR Shared Memory 기반 command/status 교환을 검증하였다. A53 RUN command 이후 R5가 RUN 상태로 진입하고, PI 제어를 수행하여 최종적으로 STABLE 상태로 수렴하는 것을 확인하였다.

1. 현재까지 완료된 단계

| 단계 | 결과 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| KD240 2byte loopback | EtherCAT PDO 기반 loopback 확인 | 완료 |
| Virtual Heater PL block 이식 | KD240 PL에 가상 히터 블록 이식 및 동작 확인 | 완료 |
| PI/FSM A53 구현 | PL 계산 로직을 PS C로 이동하여 제어 동작 확인 | 완료 |
| R5 AXI 접근 확인 | R5에서 heater_axi VERSION read 및 ps_u_ctrl write 확인 | 완료 |
| R5 TTC Timer 제어 | TTC base tick 100분주 기반 100ms control tick 생성 | 완료 |
| A53 <-> R5 Shared Memory | A53 RUN command, R5 status readback, STABLE 진입 확인 | 완료 |

2. 최종 실행 구조

PC / Vitis Debug
   ├─ R5 app: real-time heater control
   │      ├─ TTC base interrupt
   │      ├─ 100-divider -> 100 ms control tick
   │      ├─ Shared Memory command read
   │      ├─ PI + Anti-Windup + Stable FSM
   │      └─ heater_axi register write
   │
   └─ A53 app: command/status manager
          ├─ Shared Memory init
          ├─ ControlWord / Target / Kp / Ki write
          └─ R5 State / Temp / Error / U / Duty read

DDR Shared Memory: 0x70000000
PL heater_axi     : 0xA0020000

핵심은 R5가 실시간 제어 루프를 담당하고, A53은 비실시간 command/status 관리 역할을 담당하는 구조이다.

3. Shared Memory 역할 분담

| 방향 | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| A53 -> R5 | magic / version | Shared Memory 유효성 확인 |
| A53 -> R5 | control_word | RUN / STOP / RESET command |
| A53 -> R5 | target_temp, kp, ki | 제어 파라미터 전달 |
| A53 -> R5 | a53_command_seq, a53_heartbeat | A53 command 갱신 및 생존 확인 |
| R5 -> A53 | state | IDLE/RUN/STABLE/FAULT 상태 전달 |
| R5 -> A53 | current_temp, error, u_ctrl | 제어 상태 전달 |
| R5 -> A53 | duty_count | PL duty readback 전달 |
| R5 -> A53 | r5_status_seq, r5_heartbeat | R5 status 갱신 및 생존 확인 |

Cache 원칙: writer는 write 후 Xil_DCacheFlushRange(), reader는 read 전 Xil_DCacheInvalidateRange()를 수행한다.

4. 실행 방법

중요: A53 앱을 두 번째로 실행할 때 FSBL/bitstream/system reset이 다시 수행되면 R5가 정지한다. 따라서 A53 launch configuration에서는 초기화 관련 옵션을 꺼야 한다.

| 순서 | 작업 | 주의사항 |
| --- | --- | --- |
| 1 | R5 app 실행 | 초기 1회 FSBL/Program Device 허용. R5는 Shared Memory command가 오기 전 State=0, Duty=0 대기 |
| 2 | A53 app 실행 | Init With FSBL OFF, Reset Entire System OFF, Program Device OFF |
| 3 | A53 로그 확인 | R5Hb/Seq 증가, State=1 진입 확인 |
| 4 | R5 로그 확인 | Pending=0, Overrun=0 유지 확인 |
| 5 | 안정화 확인 | State=2, Temp~79~80°C, U~0.46, Duty~46k 확인 |

5. 성공 로그 기준

R5 대기 상태 예시:

[R5] Step=190, CtrlTick=190, BaseIsr=19000, Pending=0, Overrun=0, State=0, Temp=25.000, Err=55.000, U=0.000, Duty=0

A53 RUN command 후 정상 연동 예시:

[A53] RUN command sent: Target=80.0, Kp=0.040, Ki=0.0030
[A53] Seq=27, R5Hb=27, State=1, Temp=25.000, Err=55.000, U=1.000, Duty=100000
[R5]  Step=200, CtrlTick=200, BaseIsr=20000, Pending=0, Overrun=0, State=1, Temp=25.000, Err=55.000, U=1.000, Duty=100000

최종 안정화 예시:

[A53] Seq=469, R5Hb=469, State=2, Temp=79.533, Err=0.466, U=0.460, Duty=46083
[R5]  Step=660, CtrlTick=660, BaseIsr=66000, Pending=0, Overrun=0, State=2, Temp=79.533, Err=0.466, U=0.460, Duty=46054

성공 판정: A53과 R5 로그 모두에서 heartbeat/status가 갱신되고, R5 Overrun이 0으로 유지되며, RUN -> STABLE 전환이 확인되면 1차 연동 성공이다.