KD240 EtherCAT Slave
Virtual Heater PI Controller 이식 정리

2-byte Loopback 검증 이후부터 EtherCAT PDO 제어 GUI 구현까지

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 보드 | AMD Kria KD240 + LAN9252 EtherCAT Slave 구성 |
| 기준 상태 | KD240 EtherCAT Slave 2-byte loopback test 완료 |
| 최종 상태 | Virtual Heater PI Controller PL 이식, PDO 제어, Movensys Python/GUI 테스트 완료 |
| 작성일 | 2026-05-18 |

그림 1. KD240 EtherCAT Virtual Heater PI Controller 최종 구조

1. 문서 목적 및 범위

KD240 EtherCAT Slave에서 2-byte loopback test를 완료한 이후, Arty A7 기반 Virtual Heater PI Controller를 KD240 PL에 이식한 과정을 정리한다.

Vivado IP 패키징, Vitis AXI 단독 검증, SSC 기반 EtherCAT PDO 확장, ESI/ENI 수정, Movensys Python 테스트, GUI 구현까지의 작업 흐름을 한 문서로 남긴다.

최종 목적은 Master가 EtherCAT PDO로 Target/Kp/Ki/ControlWord를 보내고, Slave가 PL heater_core의 CurrentTemp/Error/UCtrl/Duty/State를 TxPDO로 반환하는 구조를 검증하는 것이다.

핵심 결론 SSC Tool로 새 프로젝트를 재생성하지 않고, 기존 KD240 EtherCAT Slave 코드의 Application Object Dictionary, PDO Mapping, APPL_InputMapping()/APPL_OutputMapping(), ESI/ENI만 확장하는 방식이 가장 안전했다.

2. 전체 작업 흐름

그림 2. 2-byte loopback 이후 Virtual Heater PI Controller 이식 흐름

| 단계 | 작업 | 주요 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기준 상태 확인 | KD240 EtherCAT Slave 2-byte loopback 동작 확인 |
| 2 | Vivado IP 준비 | heater_axi AXI4-Lite Peripheral 생성 및 dummy core 테스트 |
| 3 | SystemVerilog 이식 | Arty A7 heater core 관련 SV 모듈을 KD240 PL IP에 포함 |
| 4 | Floating Point IP 추가 | fp_add, fp_mult Vivado Floating-point Operator 생성 및 포함 |
| 5 | Vitis 단독 검증 | AXI register write/read로 PI 제어 및 virtual plant 동작 확인 |
| 6 | SSC Application 확장 | 0x7000/0x6000 객체 및 0x1600/0x1A00 PDO Mapping 변경 |
| 7 | ESI/ENI 변경 | RxPDO 14 byte, TxPDO 20 byte 기준으로 XML/ENI 수정 |
| 8 | Movensys/GUI 검증 | Python PDO test 및 Tkinter+Matplotlib GUI 실시간 그래프 구현 |

3. 시작점: KD240 EtherCAT Slave 2-byte Loopback 완료 상태

기존 KD240 EtherCAT Slave는 LAN9252 ESC를 SPI로 제어하고, SSC Application에서 2-byte Output을 2-byte Input으로 되돌려주는 loopback 구조였다.

기존 PDO 구조는 Master → Slave의 0x7000.1 Value1 UINT16과 Slave → Master의 0x6000.1 Results1 UINT16로 구성되었다.

Movensys Python script에서 SetOutBytes/GetInBytes로 2-byte loopback 일치 여부를 확인한 상태를 기준점으로 삼았다.

| 구분 | Index | Name | Type | Size | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RxPDO | 0x7000:01 | Value1 | UINT16 | 2 byte | Master → Slave |
| TxPDO | 0x6000:01 | Results1 | UINT16 | 2 byte | Slave → Master |

4. Vivado 단계: heater_axi IP 생성 및 PL Core 이식

4.1 heater_axi AXI4-Lite Peripheral 생성

기존 KD240 Vivado 프로젝트를 열고, Create and Package New IP에서 AXI4-Lite Peripheral을 신규 생성했다.

IP 이름은 heater_axi, AXI interface는 S00_AXI, register 수는 16개로 구성했다.

Block Design에 heater_axi_0를 추가하고, Zynq UltraScale+ MPSoC의 M_AXI_HPM0_FPD와 AXI SmartConnect를 통해 연결했다.

Address Editor에서 base address를 0xA002_0000 영역에 할당하고, Generate Bitstream 및 Export Hardware with Bitstream을 수행했다.

| AXI Slave | Base Address | Range | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| heater_axi_0/S00_AXI | 0xA002_0000 | 64 KB | PL heater control/status register access |
| ecat_pl_if_0/s00_axi | 0xA001_0000 | 4 KB | 기존 EtherCAT PL interface |
| axi_quad_spi_0/AXI_LITE | 0xA000_0000 | 64 KB | LAN9252 SPI access |

4.2 Arty A7 SystemVerilog 모듈 선별 이식

기존 Arty A7 프로젝트의 UART 기반 명령 처리 모듈은 KD240 EtherCAT 구조에서는 필요 없으므로 제외했다.

대신 heater_core.sv를 새 top wrapper로 구성하고, AXI register와 내부 PI/Plant 모듈을 연결했다.

| 구분 | 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 포함 | timer_gen.sv | 100 ms tick 등 내부 주기 생성 |
| 포함 | system_fsm.sv | IDLE/RUN/STABLE/FAULT 상태 관리 |
| 포함 | pi_controller.sv | Error 기반 PI 제어 출력 U 계산 |
| 포함 | virtual_plant.sv | 가상 히터 온도 모델 |
| 포함 | sensor_delay_float.sv | 센서 지연 모델 |
| 포함 | sensor_noise_float.sv | 노이즈 모델. 현재 테스트에서는 noise off |
| 포함 | pwm_gen_float.sv | U Ctrl을 DutyCnt로 변환 |
| 신규/수정 | heater_core.sv | AXI register와 heater 로직 사이의 top module |
| 제외 | uart_rx/uart_tx/cmd_parser/response_sender | UART 프로토콜 대신 EtherCAT/AXI 사용 |

4.3 주요 Vivado 이슈와 해결

| 이슈 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| SystemVerilog 문법 에러 | always_ff, logic 사용 파일이 Verilog로 인식됨 | 각 .sv 파일의 Type을 SystemVerilog로 변경 |
| heater_core_dummy.sv missing | 기존 dummy 파일 참조가 File Groups에 남아 있음 | Synthesis/Simulation File Group에서 dummy 참조 제거 후 Re-Package IP |
| fp_add not found | pi_controller.sv가 Floating Point IP를 직접 인스턴스함 | Vivado Floating-point Operator로 fp_add 생성 |
| fp_mult not found | 곱셈 연산용 Floating Point IP 필요 | fp_mult 생성 후 Generate Output Products |
| S_AXIS_OPERATION 생성 문제 | fp_add를 Both로 만들면 operation port가 추가됨 | fp_add는 Add 전용으로 생성하여 RTL 포트와 일치시킴 |

5. Vitis 단계: AXI Register 단독 검증

EtherCAT과 연결하기 전에 Vitis standalone app에서 PS가 AXI-Lite로 heater_axi register를 직접 제어할 수 있는지 검증했다.

먼저 dummy core로 VERSION, T counter, STATE 변경을 확인한 뒤 실제 heater_core로 교체했다.

| Offset | Register | R/W | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL | W | bit0 RUN, bit1 STOP pulse, bit2 RESET pulse |
| 0x04 | TARGET_TEMP | W | IEEE754 float raw. 예: 80.0f = 0x42A00000 |
| 0x08 | KP | W | IEEE754 float raw. 예: 0.03f = 0x3CF5C28F |
| 0x0C | KI | W | IEEE754 float raw. 예: 0.0001f = 0x38D1B717 |
| 0x10 | CURRENT_T | R | 현재 가상 히터 온도 float raw |
| 0x14 | ERROR | R | Target - Current 온도 오차 float raw |
| 0x18 | U_CTRL | R | PI controller 출력 0.0~1.0 float raw |
| 0x1C | STATE | R | 0 IDLE, 1 RUN, 2 STABLE, 3 FAULT |
| 0x24 | DUTY_CNT | R | PWM duty count. 0~100000 기준 |
| 0x2C | VERSION | R | 0x20260515 |

| 검증 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| VERSION read | 0x20260515 확인 |
| RUN 후 온도 | 25.00°C 부근에서 시작하여 상승 |
| 오차 변화 | 55.00°C 부근에서 점차 감소 |
| U_CTRL 변화 | 초기 1.0 포화 후 온도 상승에 따라 감소 |
| Duty 변화 | 초기 100000 이후 제어 출력에 따라 감소 |
| STOP 동작 | ControlWord bit1 pulse 후 STATE=0 복귀 확인 |

중요한 해석 U Ctrl은 PI 제어기의 출력 지령값이며 0.0~1.0 범위로 표현된다. GUI에서는 이를 0~100%로 변환해 표시한다. Duty [%]는 U Ctrl이 PWM count로 변환된 결과이다.

6. EtherCAT Slave Application 확장

SSC Tool을 다시 돌리지 않고 기존 KD240 EtherCAT Slave 코드를 수정했다.

수정 대상은 PIC32_EtherCAT_SlaveObjects.h, PIC32_EtherCAT_Slave.c, ESI XML, ENI 파일이었다.

PIC32_EtherCAT_Slave.h는 기존 prototype을 그대로 사용할 수 있어 필수 수정 대상이 아니었다.

| 파일 | 수정 여부 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| PIC32_EtherCAT_SlaveObjects.h | 필수 | 0x1600, 0x1A00, 0x6000, 0x7000 객체 구조 변경 |
| PIC32_EtherCAT_Slave.c | 필수 | APPL_OutputMapping/InputMapping/Application 수정 및 AXI register 연결 |
| PIC32_EtherCAT_Slave.h | 대체로 불필요 | 기존 APPL_* prototype 유지 가능 |
| ESI XML | 필수 | Master가 새 PDO 구조를 인식하도록 Device Description 변경 |
| ENI 파일 | 필수 | Movensys runtime SM/FMMU/I/O size를 14/20 byte로 변경 |

6.1 RxPDO / TxPDO 최종 Layout

| Offset | Index | Name | Type | Size | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x7000:01 | ControlWord | UINT16 | 2 | RUN/STOP/RESET 제어 |
| 2 | 0x7000:02 | TargetTempRaw | UINT32 | 4 | Target Temp float raw |
| 6 | 0x7000:03 | KpRaw | UINT32 | 4 | Kp float raw |
| 10 | 0x7000:04 | KiRaw | UINT32 | 4 | Ki float raw |

| Offset | Index | Name | Type | Size | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x6000:01 | StatusWord | UINT16 | 2 | RUN/STABLE/FAULT 상태 bit 요약 |
| 2 | 0x6000:02 | State | UINT16 | 2 | 0 IDLE, 1 RUN, 2 STABLE, 3 FAULT |
| 4 | 0x6000:03 | CurrentTempRaw | UINT32 | 4 | 현재 온도 float raw |
| 8 | 0x6000:04 | ErrorRaw | UINT32 | 4 | 온도 오차 float raw |
| 12 | 0x6000:05 | UCtrlRaw | UINT32 | 4 | PI 출력 0.0~1.0 float raw |
| 16 | 0x6000:06 | DutyCnt | UINT32 | 4 | PWM duty count |

6.2 Object Dictionary 변경

| Object | Name | 구조 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x7000 | Heater Control | SubIndex 4개 | ControlWord, TargetTempRaw, KpRaw, KiRaw |
| 0x6000 | Heater Status | SubIndex 6개 | StatusWord, State, CurrentTempRaw, ErrorRaw, UCtrlRaw, DutyCnt |
| 0x1600 | RxPDO Mapping | SubIndex 4개 | 0x70000110, 0x70000220, 0x70000320, 0x70000420 |
| 0x1A00 | TxPDO Mapping | SubIndex 6개 | 0x60000110, 0x60000210, 0x60000320, 0x60000420, 0x60000520, 0x60000620 |
| 0x1C12 | RxPDO Assignment | 유지 | 0x1600 할당 |
| 0x1C13 | TxPDO Assignment | 유지 | 0x1A00 할당 |

6.3 APPL_OutputMapping / APPL_InputMapping 연결

APPL_OutputMapping()은 RxPDO 14 byte를 little-endian으로 파싱한 뒤 heater_axi register에 Target/Kp/Ki/ControlWord를 write한다.

APPL_InputMapping()은 heater_axi register에서 State/CurrentTemp/Error/UCtrl/Duty를 read한 뒤 TxPDO 20 byte에 little-endian으로 pack한다.

APPL_Application()에서는 기존 loopback 대입을 제거하고 debug counter 정도만 유지했다.

RxPDO -> APPL_OutputMapping() pRxPdo[0:2] -> ControlWord pRxPdo[2:6] -> TargetTempRaw -> HEATER_REG_TARGET pRxPdo[6:10] -> KpRaw -> HEATER_REG_KP pRxPdo[10:14] -> KiRaw -> HEATER_REG_KI ControlWord bit0/b1/b2 -> HEATER_REG_CTRL APPL_InputMapping() -> TxPDO HEATER_REG_STATE -> State HEATER_REG_CURRENT_T -> CurrentTempRaw HEATER_REG_ERROR -> ErrorRaw HEATER_REG_U_CTRL -> UCtrlRaw HEATER_REG_DUTY_CNT -> DutyCnt

7. ESI XML 및 ENI 수정

ESI XML은 Master가 Slave의 Object/PDO 구조를 인식하기 위한 장치 설명 파일이다.

Movensys 운전에는 ESI뿐 아니라 실제 runtime network 설정인 ENI도 새 PDO 구조로 재생성 또는 수정해야 했다.

처음에는 ESI만 바꿨고 ENI가 2-byte loopback 상태로 남아 PREOP에서 SAFEOP로 넘어가지 못했다.

| ESI 항목 | 역할 | 수정 내용 |
| --- | --- | --- |
| DT1600 | RxPDO Mapping DataType | SubIndex 4, BitSize 144 |
| DT1A00 | TxPDO Mapping DataType | SubIndex 6, BitSize 208 |
| DT7000 | Heater Control DataType | ControlWord 16bit + 3x UDINT |
| DT6000 | Heater Status DataType | StatusWord/State 16bit + 4x UDINT |
| Sm Outputs | Master → Slave | DefaultSize 14 |
| Sm Inputs | Slave → Master | DefaultSize 20 |
| RxPdo | 0x1600 | 4 entries |
| TxPdo | 0x1A00 | 6 entries |

| ENI 항목 | 기존 2-byte loopback | Heater PDO 수정 후 |
| --- | --- | --- |
| IoInput | 0, 2 | 0, 20 |
| IoOutput | 0, 2 | 0, 14 |
| SMConfig SM2 | 0x2,0x1100,2,0x64,1 | 0x2,0x1100,14,0x64,1 |
| SMConfig SM3 | 0x3,0x1400,2,0x20,1 | 0x3,0x1400,20,0x20,1 |
| FMMUConfig Outputs | 0x0,0x1100,2,2 | 0x0,0x1100,14,2 |
| FMMUConfig Inputs | 0x1,0x1400,2,1 | 0x1,0x1400,20,1 |

PREOP 정지 원인 로그의 CHKSM IN FAIL: input size mismatch, Len=0x0002 메시지는 Master가 아직 2-byte Inputs로 SM3를 설정하고 있다는 의미였다. ENI에서 Inputs 20 byte, Outputs 14 byte로 수정한 뒤 정상 연결되었다.

8. Movensys Python PDO Test

기존 2-byte loopback Python 코드는 그대로 사용할 수 없었고, SetOutBytes/GetInBytes 크기와 byte layout을 14/20 byte 기준으로 수정했다.

float 값은 EtherCAT PDO에서 REAL32로 해석하지 않고 UINT32 raw bit pattern으로 전송했다.

Control sequence는 RESET pulse → CLEAR → RUN → MONITOR → STOP pulse → CLEAR 순서로 구성했다.

# RxPDO pack struct.pack("<HIII", control_word, f32_to_u32(target), f32_to_u32(kp), f32_to_u32(ki)) # TxPDO unpack status_word, state, current_raw, error_raw, u_raw, duty = struct.unpack("<HHIIII", data[:20]) # ControlWord 0x0001 : RUN level 0x0002 : STOP pulse 0x0004 : RESET pulse

9. GUI 구현 및 그래프 기능 추가

초기에는 PySide2 + pyqtgraph 기반으로 구현했으나, Python 3.6/pyqtgraph/PySide2/WMX native DLL 조합에서 CreateDevice() 호출 시 프로세스가 종료되는 문제가 발생했다.

기존에 WMX 연결이 검증된 tkinter 기반 코드를 유지하고, Matplotlib FigureCanvasTkAgg를 내장하여 실시간 그래프를 구현하는 방식으로 전환했다.

최종 GUI는 Connect/Read Once/RESET/RUN/STOP/Auto Test/CSV 저장/PNG 저장/Analyze 기능을 제공한다.

| GUI 항목 | 의미 |
| --- | --- |
| Target Temp | 목표 온도. 붉은 점선 |
| Current Temp | 가상 히터 현재 온도. 파란 실선 |
| U Ctrl [%] | PI 제어기 출력값. 0.0~1.0을 0~100%로 표시. 보라색 선 |
| Duty [%] | PWM duty count를 %로 환산. 초록 선 |
| PASS/FAIL 분석 | Overshoot, Settling Time, Final Error Avg, Fault 기준으로 자동 판단 |

Kp=10 테스트 해석 Kp를 10으로 크게 설정하면 작은 오차에도 U Ctrl이 0%와 100% 사이를 반복하며 출력 포화가 발생한다. 이 경우 Current Temp가 목표 온도 주변에서 진동하고 Overshoot가 커져 FAIL 판정이 나올 수 있다.

10. 최종 검증 결과 요약

| 검증 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| KD240 2-byte loopback | 완료 | 기준 기능 검증 완료 |
| heater_axi dummy core | 완료 | AXI read/write 정상 |
| 실제 heater_core PL 이식 | 완료 | SV 모듈 및 Floating Point IP 포함 |
| Vitis AXI 단독 제어 | 완료 | T 상승, Error 감소, U/Duty 변화, STOP STATE=0 확인 |
| PDO 확장 firmware build | 완료 | 0x7000/0x6000 구조 반영 후 build 완료 |
| ESI/ENI 반영 | 완료 | RxPDO 14 byte, TxPDO 20 byte로 연결 |
| Movensys Python PDO test | 완료 | RUN/STOP/RESET 및 TxPDO 모니터링 정상 |
| GUI 실시간 그래프 | 완료 | Tkinter + Matplotlib 기반 동작 확인 |

11. 주요 문제 및 해결 이력

| 문제 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| Vivado SV syntax error | SV 파일이 Verilog로 인식됨 | 파일 Type을 SystemVerilog로 변경 |
| heater_core_dummy missing | IP File Group에 dummy 참조 잔존 | File Groups에서 dummy 제거 후 Re-Package |
| fp_add/fp_mult not found | Floating Point IP dependency 누락 | fp_add/fp_mult IP 생성 및 Output Products 생성 |
| STOP 후 STATE=1 유지 | STOP을 ControlWord=0 clear로만 처리 | STOP pulse 0x0002 후 CLEAR를 보내도록 수정 |
| PREOP에서 멈춤 | ENI가 2-byte loopback SM/FMMU 유지 | ENI IoInput/IoOutput/SMConfig/FMMUConfig를 20/14 byte로 수정 |
| PySide GUI Connect crash | Qt/pyqtgraph와 WMX native DLL 로딩 충돌 가능성 | tkinter + Matplotlib 기반으로 전환 |

12. 후속 작업 제안

현재는 1채널 Virtual Heater PI Controller 기준이므로, 향후 실제 온도 센서/SSR 제어 daughter card와 연결할 경우 register/PDO를 다채널 구조로 확장해야 한다.

PI gain tuning 실험을 Kp/Ki sweep 방식으로 수행하고, GUI의 CSV 로그를 기반으로 overshoot/settling time 기준의 추천 gain 후보를 정리한다.

U Ctrl과 Duty의 관계를 GUI에서 선택적으로 표시/숨김 처리하여 그래프 가독성을 개선한다.

현재 float raw를 UDINT로 다루는 구조를 유지하되, Master 측 GUI에서 float decode/encode를 명확히 관리한다.

나중에 실제 설비 제어로 넘어갈 경우에는 Fault 조건, sensor open/heater open/alarm 처리, safe output off 조건을 PDO 및 Object Dictionary에 추가한다.

Appendix A. ControlWord / State 정의

| 항목 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| ControlWord bit0 | 0x0001 | RUN level |
| ControlWord bit1 | 0x0002 | STOP pulse |
| ControlWord bit2 | 0x0004 | RESET pulse |
| State 0 | 0 | IDLE |
| State 1 | 1 | RUN |
| State 2 | 2 | STABLE |
| State 3 | 3 | FAULT |

Appendix B. 대표 float raw 값

| Float 값 | Raw UINT32 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 80.0f | 0x42A00000 | TargetTemp 예시 |
| 25.0f | 0x41C80000 | 초기 CurrentTemp 예시 |
| 1.0f | 0x3F800000 | U Ctrl 100% |
| 0.5f | 0x3F000000 | U Ctrl 50% |
| 0.03f | 0x3CF5C28F | Kp 기본값 |
| 0.0001f | 0x38D1B717 | Ki 기본값 |