KD240 + LAN9252 EtherCAT Slave SSC 포팅 및 OP 성공 정리

Zybo Z7-20 성공 코드 기반 KD240 포팅 결과 문서

| 작성일 | 2026-05-14 |
| --- | --- |
| 대상 보드 | AMD Kria KD240 / K24 SOM + LAN9252 ESC |
| 기준 코드 | Zybo Z7-20에서 OP 및 Loopback 동작 확인된 SSC 기반 코드 |
| 최종 결과 | KD240에서 INIT → PREOP → SAFEOP → OP 진입 성공, Movensys Loopback Test 성공 |

1. 작업 목적 및 포팅 방향

본 작업의 목적은 Zybo Z7-20 보드에서 이미 성공한 LAN9252 기반 EtherCAT Slave SSC 코드를 최대한 재사용하여, KD240 환경에서도 동일한 SSC 동작 흐름을 확보하는 것이다. 전체 구조는 크게 변경하지 않고, 보드/SoC 차이로 인해 필요한 부분만 수정하였다.

기존 Zybo Z7-20 코드의 SSC stack, LAN9252 SPI 접근 함수, application mapping 구조를 최대한 유지

KD240에서는 AXI Quad SPI, ZynqMP GIC, TTC timer, ecat_pl_if reset/interrupt register를 사용

최종적으로 Movensys master에서 OP 진입 및 loopback test를 확인

2. 최종 성공 로그 요약

정리 후 최종 실행 로그는 아래와 같이 INIT, PREOP, SAFEOP, OP 진입 및 하위 상태 전환까지 정상 확인되었다.

Zynq MP First Stage Boot Loader
Release 2025.2   May 14 2026  -  12:10:48
PMU-FW is not running, certain applications may not be supported.
[BOOT] Calling LAN9252_Init()
[ISR] PL interrupts initialized: IRQ=121 SYNC0=122 SYNC1=123
[ISR] PDI_Init_SYNC_Interrupts OK
[HW] TTC Timer init OK, IntrId=68, interval=34464, prescaler=16
[HW] PDI_Timer_Interrupt init OK
[ISR] PDI_IRQ_Interrupt init OK
[HW] PDI_Enable_Global_interrupt OK
[BOOT] LAN9252_Init() returned 0
[BOOT] LAN9252_Init() OK
[BOOT] Calling MainInit()
[BOOT] MainInit() done
[BOOT] Enter MainLoop()
[APP] AL_STATUS=0x0001, AL_CODE=0x0000, AL_EVENT=0x0000
[APP] AL_STATUS=0x0002, AL_CODE=0x0000, AL_EVENT=0x0000
[APP] AL_STATUS=0x0004, AL_CODE=0x0000, AL_EVENT=0x0000
[APP] AL_STATUS=0x0008, AL_CODE=0x0000, AL_EVENT=0x0C00
[APP] AL_STATUS=0x0004, AL_CODE=0x0000, AL_EVENT=0x0C00
[APP] AL_STATUS=0x0002, AL_CODE=0x0000, AL_EVENT=0x0000
[APP] AL_STATUS=0x0001, AL_CODE=0x0000, AL_EVENT=0x0000

| AL_STATUS | 상태 | AL_CODE | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | INIT | 0x0000 | 정상 진입 |
| 0x0002 | PREOP | 0x0000 | Mailbox 설정 정상 |
| 0x0004 | SAFEOP | 0x0000 | PDO size 및 SM 설정 정상 |
| 0x0008 | OP | 0x0000 | DC/SYNC0 및 output handling 정상 |
| 0x0004 → 0x0002 → 0x0001 | OP 해제 및 하위 상태 전환 | 0x0000 | 상태 전환 복귀 정상 |

3. 최종 구조 요약

| 구분 | KD240 적용 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| SPI | AXI Quad SPI 사용, base address 기반 초기화 | LAN9252 CSR/PRAM 접근 |
| Reset | ecat_pl_if register bit로 LAN9252 reset 제어 | RST offset 0x18 |
| PDI IRQ | LAN9252 IRQ → ecat_pl_if → PL to PS IRQ → GIC ID 121 | AL Event/PDI 처리 |
| SYNC0 | LAN9252 SYNC0 → ecat_pl_if → PL to PS IRQ → GIC ID 122 | DC mode OP 전환에 사용 |
| SYNC1 | Vivado 연결은 준비, software에서는 비활성 | 현재 ECAT_USE_SYNC1_INTERRUPT=0 |
| Timer | ZynqMP TTC timer 사용 | 1ms ECAT_CheckTimer 처리 |
| Master | Movensys master | OP 및 loopback test 확인 |

4. Zybo Z7-20 코드 대비 KD240 수정 사항

Zybo에서 성공한 파일들을 그대로 복사해 사용하되, 아래 항목은 KD240/ZynqMP 환경에 맞게 수정하였다.

| 영역 | Zybo 기준 | KD240 수정 | 수정 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI 초기화 | device ID 기반 초기화 | lan9252_spi_init_by_baseaddr(XPAR_AXI_QUAD_SPI_0_BASEADDR, SS0) | Vitis 2025.2 / SDT 구조에서 AXI IP device ID define이 생성되지 않음 |
| GetSyncMan() | 구조체 direct read | SM register를 byte/word로 개별 read 후 Settings[0] 32-bit packing | A53 64-bit 환경에서 구조체 packing/alignment 차이 발생 |
| PDO mapping | pVarPtr + OBJ_GetEntryOffset direct access | ReadPdoMappingEntry()에서 실제 mapping entry 위치 보정 | 0x1600/0x1A00 entry가 raw[8..11]에 위치하여 기존 접근 시 0으로 읽힘 |
| Interrupt | Zynq-7000 interrupt 기준 | ZynqMP GIC ID 121/122/123 사용 | PL to PS IRQ mapping 차이 |
| Timer | SCU timer 또는 polling timer | TTC timer 사용, interrupt ID 68 적용 | KD240/ZynqMP에서는 TTC가 적합 |
| DC timer pending | pending count 누적 처리 | pending flag 방식으로 1회만 ECAT_CheckTimer() 호출 | 누적 호출 시 DC watchdog 오판으로 0x002D 발생 |
| Event 처리 순서 | PDI 중심 처리 | SYNC0 → PDI 순서로 pending event 처리 | DC mode에서 SYNC0 우선 처리 필요 |

5. 주요 디버깅 이슈와 해결 내용

| 문제 | 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mailbox configuration 오류 | INIT → PREOP 실패, 0x0016 | GetSyncMan()의 Settings 접근이 KD240에서 맞지 않음 | SM register를 개별 읽고 Settings[0]을 32-bit로 packing |
| PDO size 0 문제 | InputSize=0, OutputSize=0 | 0x1600/0x1A00 mapping entry가 기존 offset에서 0으로 읽힘 | ReadPdoMappingEntry() 보정 후 InputSize=2, OutputSize=2 정상 계산 |
| SAFEOP → OP 실패 | AL_STATUS=0x0014, AL_CODE=0x002D | TTC pending 누적 처리로 ECAT_CheckTimer()가 몰아서 호출되어 DC watchdog이 bDcRunning=0 판단 | timer pending을 count가 아닌 flag로 처리 |
| Loopback 검증 | Movensys loopback test 필요 | OP 진입 이후 PDO 입출력 경로 확인 필요 | outMap/inMap 증가 및 Movensys loopback 정상 확인 |

6. 최종 유지해야 할 코드 포인트

GetSyncMan(): SM register를 직접 구조체로 읽지 말고 AddressLength와 Settings[0]을 명시적으로 구성한다.

APPL_GenerateMapping(): PDO entry 접근은 ReadPdoMappingEntry()를 사용하여 KD240 A53 환경의 object memory layout 차이를 보정한다.

EcatPlProcessPendingEvents(): DC mode 안정성을 위해 SYNC0 pending을 PDI pending보다 먼저 처리한다.

EcatTimerInterruptHandler(): g_ecat_timer_pending은 누적 증가가 아니라 1U flag로 설정한다.

EcatProcessTimerPending(): while loop로 밀린 tick을 한 번에 처리하지 않고, main context에서 ECAT_CheckTimer()를 1회만 호출한다.

ECAT_DBG_COUNTER와 ECAT_DBG_VERBOSE는 기본 OFF로 두고, 상태 변화 로그와 실패 로그만 유지한다.

/* Timer ISR: flag 방식 유지 */
g_ecat_timer_pending = 1U;

/* Main context: 누적 처리 금지 */
void EcatProcessTimerPending(void)
{
    if (g_ecat_timer_pending != 0U)
    {
        g_ecat_timer_pending = 0U;
        ECAT_CheckTimer();
    }
}