KD240 기반 LAN9252 EtherCAT Slave SSC 포팅 정리

Zybo Z7-20 성공 코드 재사용 기준 / KD240 차이점 및 최소 수정 내역

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | Zybo Z7-20에서 성공한 LAN9252 + SSC 기반 EtherCAT Slave 코드를 KD240(Kria K24) 환경에 최소 변경으로 이식 |
| 현재 결과 | Polling 기반으로 INIT → PREOP → SAFEOP 진입 성공 |
| 핵심 변경 방향 | 하드웨어 접근부, SyncManager 해석, PDO Mapping entry 접근만 KD240 환경에 맞게 보정 |
| 다음 단계 | Vivado에서 LAN9252 IRQ / SYNC0 / SYNC1 입력 및 PS IRQ 연결 후 polling 제거 |

1. 배경 및 이식 전략

기존 목표는 Zybo Z7-20 보드에서 성공한 EtherCAT Slave 실습 코드를 KD240 보드에 그대로 재사용하면서, 보드/SoC 차이 때문에 필요한 부분만 최소 수정하는 것이다. 따라서 SSC stack 자체의 구조는 유지하고, PDI/HW glue 계층과 보드 종속 초기화 부분만 KD240 기준으로 보정했다.

Zybo Z7-20: Zynq-7000 / Cortex-A9 기반 환경에서 LAN9252 SPI 연결 및 SSC bring-up 성공.

KD240: Kria K24 SOM / Zynq UltraScale+ MPSoC 기반으로, A53 standalone application에서 AXI Quad SPI를 통해 LAN9252를 제어.

기존 SSC 파일과 application mapping 구조는 유지하되, base address 초기화, reset 제어, SyncManager 구조체 해석, PDO entry offset 계산을 KD240 환경에 맞게 수정.

2. 현재 KD240 Vivado / Vitis 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Processor | Zynq UltraScale+ MPSoC / A53 standalone application |
| SPI 경로 | A53 → AXI SmartConnect → AXI Quad SPI → KD240 J2 PMOD → LAN9252 SPI |
| Reset 경로 | A53 → ecat_pl_if AXI-Lite register → rst_out → LAN9252 RST |
| 현재 이벤트 처리 | poll_pdi_event()에서 AL_EVENT polling 후 PDI_Isr() 호출 |
| 검증 상태 | LAN9252_Init OK, MainInit OK, MainLoop 진입, INIT → PREOP → SAFEOP 성공 |

AXI Quad SPI BASE : 0xA0000000
ecat_pl_if BASE   : 0xA0010000
ecat_pl_if reset  : slv_reg6 offset 0x18
rst_out polarity   : rst_out = ~slv_reg6[0]

3. Zybo 코드에서 거의 그대로 재사용한 파일

| 분류 | 파일 | 재사용/수정 방향 |
| --- | --- | --- |
| LAN9252 SPI driver | lan9252_spi.c / lan9252_spi.h | SPI command, direct register access, CSR window access, BYTE_TEST/HW_READY helper 유지 |
| SSC HW glue | 9252_HW.c / 9252_HW.h | PDIReadReg/PDIWriteReg, HW_EscRead/Write 계열 함수 중심으로 재사용 |
| PDI driver | SPIDriver.c / SPIDriver.h | 기존 구조 유지. 단, KD240용 SPI 초기화 및 reset 경로 수정 |
| SSC stack | ecatslv.c, mailbox.c, ecatcoe.c, sdoserv.c 등 | 대부분 유지. 단, ecatslv.c의 GetSyncMan 및 CheckSmSettings 로그 정리 |
| Application object/mapping | 생성된 application source / object header | PDO assignment/object dictionary 구조 유지. APPL_GenerateMapping entry read 보정 |
| Debug utility | ecat_debug.c / ecat_debug.h | xil_printf 직접 사용 대신 DBG_BOOT/HW/APP/ISR/SPI 매크로로 통일 |

4. KD240에서 수정한 핵심 차이점

| No. | 수정 항목 | KD240에서 달라진 이유 / 조치 | 관련 파일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AXI Quad SPI 초기화 | Zybo에서는 DEVICE_ID 기반 초기화 사용 가능. KD240 xparameters.h에는 AXI Quad SPI DEVICE_ID가 없고 BASEADDR만 확인되어 base address 기반 초기화로 변경. | SPIDriver.c / lan9252_spi.c |
| 2 | XScuTimer 제거/보류 | Zybo의 XScuTimer 기반 1ms timer/IRQ 설정은 KD240 A53 환경에서 그대로 사용하지 않고, 현재 단계에서는 stub 처리 및 polling 방식 유지. | SPIDriver.c |
| 3 | PDI event 처리 | 실제 IRQ 연결 전에는 AL_EVENT register를 polling해서 PDI_Isr()를 호출. 인터럽트 연결 후 제거 예정. | main.c |
| 4 | SyncManager 해석 | GetSyncMan()에서 bulk read 결과를 TSYNCMAN 구조체에 그대로 넣으면 Settings 해석이 깨짐. 각 필드를 개별 read 후 Settings[0]에 32-bit packed 값으로 구성. | ecatslv.c |
| 5 | PDO mapping entry read | A53 빌드 환경에서 PDO mapping entry 실제 위치가 OBJ_GetEntryOffset() 결과보다 4 byte 뒤에 있어 fallback read를 추가. | APPL_GenerateMapping() |

5. 주요 코드 수정 내용

5.1 SPIDriver.c - AXI Quad SPI base address 초기화

KD240의 xparameters.h에서는 AXI Quad SPI가 base address 중심으로 정의되므로, 기존 DEVICE_ID 기반 초기화 대신 base address 기반 초기화 함수를 사용했다.

status = lan9252_spi_init_by_baseaddr(&g_lan9252,
                                      XPAR_XSPI_0_BASEADDR,
                                      LAN9252_SPI_SS_MASK);

5.2 ecatslv.c - GetSyncMan() 수정

KD240 포팅 중 INIT → PREOP에서 0x0016 Invalid mailbox configuration이 발생했다. SM0/SM1 register 자체는 정상이나, SSC 내부 CheckSmSettings()가 Settings 값을 잘못 해석하고 있었다. GetSyncMan()에서 SyncManager register를 개별 read하고, Settings[0]을 32-bit packed 값으로 구성하여 해결했다.

SyncManInfo.AddressLength =
    (((UINT32)sm_len << SM_LENGTH_SHIFT) & SM_LENGTH_MASK) |
    ((UINT32)sm_addr & SM_ADDRESS_MASK);

SyncManInfo.Settings[0] =
    ((UINT32)sm_ctrl) |
    ((UINT32)sm_stat << 8) |
    ((UINT32)sm_enable << 16) |
    ((UINT32)sm_pdi_ctrl << 24);

5.3 APPL_GenerateMapping() - PDO entry read 보정

PREOP → SAFEOP에서 0x001E Invalid input configuration이 발생했다. 원인은 nPdInputSize/nPdOutputSize가 0으로 계산되는 것이었다. raw memory 확인 결과 PDO entry 실제 값은 raw[8..11]에 존재했고, 기존 OBJ_GetEntryOffset() 기반 byteOffset은 raw[4..7]을 가리켰다. 따라서 fallback read를 추가했다.

value = ReadU32LE(&raw[byteOffset]);

if (value == 0U)
{
    UINT32 fallbackValue;

    fallbackValue = ReadU32LE(&raw[byteOffset + 4U]);

    if (fallbackValue != 0U)
    {
        value = fallbackValue;
    }
}

6. 디버그 이력 및 해결 결과

| 증상 | 원인 | 처리 결과 |
| --- | --- | --- |
| BYTE_TEST 실패 가능성 | 초기 bitstream 적용/Run 설정 확인 필요 | Run Configuration에서 최신 bitstream 지정 후 BYTE_TEST=0x87654321 확인 |
| 0x0016 Invalid mailbox configuration | GetSyncMan()의 TSYNCMAN Settings 해석 오류 | Settings[0]을 32-bit packed 값으로 구성하여 해결 |
| 0x001E Invalid input configuration | APPL_GenerateMapping()에서 PDO entry가 0으로 읽혀 nPdInputSize=0 | ReadPdoMappingEntry() fallback read로 Input/OutputSize=2 계산 |
| SAFEOP 이후 로그 과다 | AL_EVENT가 process data/SM event에 의해 계속 변함 | 상태 출력은 AL_STATUS/AL_CODE 변화 기준으로만 출력하도록 정리 |

7. 최종 검증 로그 요약

최종 정리 후 로그는 아래 수준이면 충분하다. 현재 확인 결과 INIT → PREOP → SAFEOP 전이가 정상적으로 이루어졌고, Mapping size도 2 byte로 정상 계산된다.

[BOOT] Calling LAN9252_Init()
[BOOT] LAN9252_Init() returned 0
[BOOT] LAN9252_Init() OK
[BOOT] Calling MainInit()
[BOOT] MainInit() done
[BOOT] Enter MainLoop()
[APP] AL_STATUS=0x0001, AL_CODE=0x0000, AL_EVENT=0x0000
[APP] AL_STATUS=0x0002, AL_CODE=0x0000, AL_EVENT=0x0000
[APP] Mapping result: result=0x0000, InputSize=2, OutputSize=2
[APP] AL_STATUS=0x0004, AL_CODE=0x0000, AL_EVENT=0x0000

8. 현재 남겨둔 제한사항

현재는 실제 LAN9252 IRQ를 PS interrupt로 연결하지 않고, poll_pdi_event()에서 AL_EVENT를 polling하여 PDI_Isr()를 호출한다.

PDI_Timer_Interrupt(), PDI_IRQ_Interrupt(), PDI_Init_SYNC_Interrupts(), PDI_Enable_Global_interrupt()는 아직 stub 상태다.

OP / DC SYNC0 / watchdog 안정화는 IRQ 및 SYNC0/SYNC1 연결 후 별도 검증이 필요하다.

APPL_GenerateMapping()의 fallback read는 KD240 A53 포팅에서 발생한 object layout 차이를 우회한 실용 수정이며, 장기적으로는 object structure packing/alignment 정리를 검토할 수 있다.

9. 다음 단계 - Vivado 인터럽트 연결

| 순서 | 작업 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vivado BD에서 ecat_pl_if irq_in 연결 | xlconstant에 묶여 있던 irq_in을 외부 포트로 변경하고 LAN9252 IRQ 핀에 연결 |
| 2 | PL to PS interrupt 연결 | ecat_pl_if interrupt output → xlconcat → ZynqMP pl_ps_irq0 경로 구성 |
| 3 | XDC 핀 매핑 | KD240 J2 PMOD 실제 사용 핀 기준으로 lan9252_irq, sync0, sync1 package pin 지정 |
| 4 | Bitstream / XSA 재생성 | Vivado implementation 후 bitstream 생성, hardware export with bitstream |
| 5 | Vitis platform update | 새 XSA 반영 후 build |
| 6 | IRQ handler 확인 | 처음에는 polling 유지, IRQ counter 증가와 handler 진입 로그 확인 후 polling 제거 |